Proyecto: Reloj Digital

Date: 21 de junio de 2025

Professor:
 Dr. Miguel Ángel Rivera Acosta

Estudiantes:

Alonso Emmanuel López Macias.
César Eduardo Inda Ceniceros.
Luis Alberto Castañeda Montaño.
José Antonio Garcia Madrigal.

Team: 9

# Introducción

En el presente informe se describe el plan de verificación de un proyecto de diseño digital cuyo objetivo es implementar un reloj digital de minutos y segundos utilizando lógica RTL codificada en SystemVerilog y sintetizada mediante la herramienta Vivado. El sistema cuenta con una interfaz de usuario simple basada en cuatro displays de 7 segmentos, donde se representan las unidades y decenas tanto de los segundos como de los minutos. Las señales de entrada y salida fueron definidas para controlar y visualizar el conteo de tiempo, y la funcionalidad central se basa en contadores sincronizados y un divisor de frecuencia.

Este proyecto no solo busca demostrar el dominio en diseño de sistemas digitales, sino también enfatizar la importancia de una verificación rigurosa, al asegurar que el comportamiento del circuito RTL coincida con las especificaciones funcionales establecidas. La verificación se abordará mediante simulaciones en el entorno Vivado, permitiendo validar desde el correcto funcionamiento del decodificador BCD hasta la lógica de conteo y sincronización temporal.

Marco Téorico

Los relojes digitales son sistemas electrónicos diseñados para medir y mostrar el tiempo en formato numérico, típicamente utilizando displays de 7 segmentos. A diferencia de los relojes analógicos, su funcionamiento se basa en la contabilización de pulsos de reloj, que son señales digitales periódicas generadas por un oscilador o cristal de cuarzo, las cuales sirven como referencia temporal para el sistema.

1. Contadores

Es un circuito secuencial que incrementa o decrementa su valor en cada ciclo de reloj. Se emplearon contadores binarios ascendentes, los cuales registran la cuenta de segundos y minutos.

2. Divisor de Frecuencia

Los sistemas digitales suelen operar a frecuencias elevadas (varios MHz), por ello es necesario reducir esta velocidad para contar en escalas humanas (como segundos). Esto se logra mediante un divisor de frecuencia, que utiliza un contador para generar una señal de menor frecuencia a partir del reloj principal. Cada unidad de segundo se incrementa cada dos ciclos del reloj dividido, aunque el número de ciclos puede ser parametrizable.

3. Codificación BCD y Display de 7 Segmentos

Los displays de 7 segmentos permiten representar dígitos decimales del 0 al 9. La lógica interna opera en binario, es necesario usar un decodificador BCD (Binary Coded Decimal) para traducir los valores binarios de 4 bits en señales que encienden los segmentos adecuados del display.

4. Señales de Control

- clk: Señal de reloj del sistema.

- rstn: Reset asíncrono que pone el sistema en su estado inicial.

- start_stop: Habilita o detiene el conteo del reloj.

5. Arquitectura del Reloj Digital

La arquitectura del sistema se basa en:

- Un módulo divisor de frecuencia.

- Un módulo principal que contiene los contadores para segundos y minutos.

- Múltiples decodificadores BCD a 7 segmentos, uno para cada dígito del reloj.

El diseño modular permite facilitar la verificación individual de cada componente, así como la integración del sistema completo.

Desarrollo de RTL

El módulo digital_clock implementa la lógica de un reloj digital capaz de contar minutos y segundos, representando su salida en cuatro displays de 7 segmentos. Recibiendo tres señales de entrada: una señal de reloj (clk), una de reinicio asíncrono (rstn) y otra de control (start_stop) que actúa como interruptor para iniciar o pausar el conteo. Internamente, el módulo emplea un submódulo llamado clk_div, cuya función es dividir la frecuencia del reloj de entrada para generar una señal más lenta (clk_signal), adecuada para contar el paso del tiempo humano.

El comportamiento del reloj se basa en dos registros: seconds y minutes, ambos de 6 bits, que permiten realizar un conteo de 0 a 59. A cada flanco de subida del reloj dividido, si la señal start_stop está activa, el sistema incrementa el conteo de segundos y, al alcanzar 59, reinicia a 0 y aumenta el valor de los minutos. Si ambos, segundos y minutos, llegan a 59, ambos se reinician. Si start_stop está desactivado, el valor de los contadores se mantiene constante, lo que detiene el conteo sin alterar el estado actual.

Para mostrar el tiempo en los displays, los valores de minutos y segundos se convierten a formato BCD (decimal codificado en binario), separando unidades y decenas. Estas cifras son enviadas a cuatro módulos bcd_to_7seg, los cuales traducen los valores BCD en patrones de encendido para los displays de 7 segmentos (hex0 a hex3). De este modo, el diseño combina lógica secuencial para el conteo de tiempo y lógica combinacional para la visualización, permitiendo una representación precisa y dinámica del reloj digital.

- Se declaró el módulo principal del reloj digital se indicó que trabajará con una señal de reloj, una de reinicio, una de control (inicio/paro) y cuatro salidas conectadas a displays de 7 segmentos para mostrar el tiempo.

- Se creó una señal interna (clk_signal) que se usará como reloj más lento para el conteo de segundos. Esta señal se generará mediante un divisor de frecuencia y se creó la instancia el módulo clk_div, que genera una señal de reloj de menor frecuencia a partir de la señal clk original. Esto permite que el sistema cuente segundos en lugar de trabajar a alta frecuencia.

- Se definieron dos registros de 6 bits que almacenan el número de segundos y minutos transcurridos. Su tamaño permite contar hasta 59, lo cual es adecuado para un reloj convencional.

- Se creo la lógica secuencial. Este bloque always define el comportamiento del reloj:

- Si rstn está en bajo, el reloj se reinicia (segundos y minutos a cero).

- Si start_stop está en alto, el reloj cuenta:

- Los segundos incrementan hasta 59, luego se reinician y aumentan los minutos.

- Los minutos también se reinician si llegan a 59.

- Si start_stop está en bajo, el valor actual de minutos y segundos se conserva (el reloj se "pausa")

- Se creó una instancia que convierte los valores binarios de segundos y minutos en dígitos decimales (BCD). Divide en unidades y decenas para poder representar cada dígito individualmente en su display correspondiente.

- Se instanciaron cuatro módulos bcd_to_7seg que convierten cada dígito BCD a una señal de 7 bits para controlar los displays. Cada uno de los hex0 a hex3 representa un dígito del reloj (de derecha a izquierda: unidades de segundo, decenas de segundo, unidades de minuto, decenas de minuto).

- Se realizo un módulo clk_div que genera una nueva señal de reloj (clk_out) a partir de una señal de alta frecuencia (clk_in) reduciéndola según el valor del parámetro DIVISOR. Esta técnica es común en sistemas digitales que requieren trabajar con tiempos perceptibles por humanos, como en relojes, temporizadores o animaciones. Su diseño es modular, limpio y reutilizable en distintos contextos.

- Se creó un módulo bcd_to_7seg el, es un decodificador que convierte un valor BCD (Binary Coded Decimal) de 4 bits, correspondiente a un dígito decimal del 0 al 9, en la codificación necesaria para representar ese número en un display de 7 segmentos de ánodo común. A través de una estructura case dentro de un bloque combinacional (always @(*)), se asigna a la salida seg un patrón de 7 bits que enciende o apaga cada uno de los segmentos del display para mostrar el número correspondiente. Si la entrada es 4’d3, la salida será 7’b0110000, que representa el número 3 en el display. Si el valor de entrada no está entre 0 y 9, se asigna 7’b1111111, lo cual apaga todos los segmentos.

# DESIGN VERIFICATION (DV)

Plan De Verificación (Breve Concepto)

Implica asegurar que el diseño cumple su funcionalidad esperada antes de ser implementado físicamente. Se realiza mediante simulaciones funcionales y de tiempo usando herramientas como y simuladores digitales, observando el comportamiento de las señales internas y salidas ante diferentes estímulos contempla pruebas unitarias para cada módulo y pruebas integradas para el sistema completo.

## Observaciones RTL:

1.- “bcd_to_7seg”:

- Agregar un “unique case” para que sea mas sencillo la parte de “lint/coverage”.

2.- “clk_div”:

- Asegurar que el “DIVISOR” sea par. Con impares pudiera romper el 50% del duty.

- El ancho de “count” esta fijo a 26 bits y eso limita, pudiera ser “parametrizable”.

3.- “digital_clock”:

- El bloque “else if (! start stop)” es redudante.

- En esta sección la división y modulo esta por 10 esto posiblemente pudiera ser costo en (divisores/ROMs).

Testbench

Este primer testbench genera estímulos básicos para confirmar la funcionalidad de instancias  digital clock.

- El período del reloj es 20 nanosegundos, corresponde a una frecuencia de 50 MHz. Este valor se usará para generar la señal de reloj simulada.

- Señales necesarias para simular el módulo:

- clk: reloj del sistema.

- rstn: reset asíncrono.

- start_stop: controla el conteo del reloj.

- hex0 a hex3: salidas del reloj que se conectarán al display de 7 segmentos.

- Se creó una instancia del módulo digital_clock y conecta las señales internas del testbench con las del DUT.

- Se generó una señal de reloj cuadrada de 50 MHz alternando el valor de clk cada 10 ns. Activa la lógica secuencial del módulo.

- Se simuló una secuencia de eventos típica:

- Inicia con reset activo.

- Libera el reset después de unos ciclos.

- Activa el conteo del reloj.

- Pausa el reloj tras cierto tiempo.

- Lo reanuda y deja que cuente un poco más.

Cada etapa, imprime mensajes con $display para dar seguimiento en la consola

| Section | Main Purpouse |
| --- | --- |
| Modulo declaration | Definition for environment simulation |
| Parameter CLK_PERIOD | Sets the frequency of the simulated clock signal. |
| Signals Tests | They emulate inputs and monitor outputs from the design. |
| Instantiation of the DUT | Connect the testbench to the digital_clock module. |
| Clock generator | Simulates a periodic signal to activate sequential logic. |
| Input stimuli (initial) | Simulate different operating conditions to test the module. |

Especificaciones “Pin Out”:

- El reloj mostrara la hora (segundos y minutos) cuando ´ la senal de start ˜ stop == 1 o alto.

- La hora se mostrará en 4 displays de 7 segmentos unidades de segundo, decenas de segundos, unidades de minutos y decenas de minutos.

- Las salidas para el 7 segmento de las unidades de segundo, hex0, dependerá del valor decimal de la señal interna sec units  Tabla II.

- La señal interna sec - units incrementara una unidad desde el 0 hasta el 9 cada 2 ciclos de reloj, siempre y cuando start - stop este en alto. La cantidad de ciclos es parametrizable, pero fue trabajada de esta forma durante el desarrollo

- Cuando la señal interna sec - units está en 9, esta regresará a 0 en su siguiente incremento.

- Las salidas para el 7 segmento de las decenas de segundo, hex1, dependerá del valor decimal de la señal interna sec – tens  Tabla II.

- sec - tens incrementara una unidad desde el 0 hasta el 5 cada que la señal sec - units regrese a 0 después de estar en 9.

- Cuando la señal interna sec - tens está en 5, esta regresará a 0 en su siguiente incremento.

- Las salidas para el 7 segmento de las unidades de minuto, hex2, dependerán del valor decimal de la señal interna min units  Tabla II.

- La señal interna min - units incrementara en una unidad desde el 0 hasta el 9 cada que la señal sec - tens regrese a 0 después de estar en 5.

- Cuando la señal interna min - units está en 9, esta regresará a 0 en su siguiente incremento.

- Las salidas para el 7 segmento de las decenas de minuto, hex3, dependerán del valor decimal de la se ´ nal interna ˜ min tens, tal y como se muestra en la Tabla II.

- La señal interna min - tens incrementara en una unidad desde el 0 hasta el 6 cada que la señal min - units regrese a 0 después de estar en 9.

- Cuando la señal interna min - tens está en 6, esta regresará a 0 en su siguiente incremento.

- Reset asíncrono, rstn, se activará con el flanco de bajada, y hará que la salida de todos los displays sea ´1000000, correspondiente a un 0 de sus señales internas correspondientes.

TEST CASE & CHECKS.

Alonso Emmanuel Lopez

Atributo 1: Conformar los valores de tabla II

Aquí se valida que módulo bcd_to_7seg genere correctamente los patrones de salida para un display de 7 segmentos, recorre los valores BCD del 0 al 9 asignándolos a la entrada, tras la propagación compara la salida generada con el patrón esperado mediante aserciones. Si el valor coincides con el definido en la tabla, la prueba continúa; de lo contrario, se reporta un error indicando el valor incorrecto.

Atributo 2: Reset Asincrono

Este Testbench verifica que al activar rstn en bajo durante la simulación, el reloj se reinicia inmediatamente sin utilizar un flanco de reloj. Se espera que los contadores internos de segundos y minutos regresen a cero, y en consecuencia, las salidas hex0, hex1, hex2 y hex3 correspondan al patrón del número 0 en display de 7 segmentos.

- Iniciar la simulación con rstn = 1 (inactivo) y start_stop = 1 (habilita el conteo).

- Esperar unos ciclos para que el reloj comience a contar.

- Forzar rstn = 0 en un instante aleatorio (no sincronizado con el reloj). Los contadores se reinician a “0”

- Confirmar que las salidas hex0 a hex3 muestren el patrón 7'b1000000, correspondiente a dígito cero (0 en display).

- Antes de activar rstn, las salidas “hex* muestran un número distinto de cero, porque el reloj ya había contado unos segundos.

- Justo al aplicar rstn = 0, en cualquier punto del ciclo, las salidas cambian inmediatamente a 7'b1000000 en todos los dígitos.

- No es necesario esperar un flanco de reloj: la lógica se reinicia de inmediato.

- El waverform debe mostrar una caída en rstn y simultáneamente los registros seconds y minutes volviendo a 0, y los hex0 a hex3 cambiando a "0".

Waverform (Vivado):

Alonso Emmanuel Lopez

Desbordamiento de “min_units” a Incremento de “min_tens”.

Este bloque de verificación se confirma que el módulo del reloj digital, el cambio de valor en las unidades de minuto (salida hex2) de 9 a 0 provoca el incremento correcto del dígito de decenas de minuto (salida hex3). Se espera que, cada vez que se produzca la transición de 9 → 0 en hex2, el valor de hex3 aumente en 1, reflejando el comportamiento de un contador BCD para minutos.

El bloque de verificación descrito:

- Inicializa adecuadamente el entorno del testbench (reset, activación del contador).

- Monitorea y convierte las salidas de los dígitos del contador de minutos en valores numéricos.

- Verifica de forma automática que la transición de las unidades de minuto desde 9 a 0 produce el incremento en el dígito de las decenas.

- Permite evidenciar, mediante mensajes en consola, el correcto funcionamiento del sistema ante los casos de borde en el conteo.

- El “testbench” valido el comportamiento del módulo del reloj digital, sincronizando correctamente del contador de minutos y su representación en displays de 7 segmentos.

Waverform (Vivado):

En el “Testbench” fue posible observar la siguiente forma de onda en el “Waverform” de la simulación.

Jose Antonio Garcia

Verificar el Carry de segundos unidades → segundos decenas

Cuando “sec_units” pasa de 9  0 debe incrementarse “sec_tens”, utilizamos un “bind” para no tocar el rtl ni depender de los decodificadores de 7 segmentos.

- Generamos el reloj y estimulo rstn/start_stop.

- “Bindeamos” una SVA (System Verilog assert), dentro de digital_clock y observamos directamente los wires internos sec_units, sec_tens y el reloj dividido clk_signal.

- Hacemos assert del comportamiento y cubrimos con un cover property.

- bind digital_clock ... permite que el módulo sec_units_overflow_sva “viva” dentro del ámbito del digital_clock, por lo que puede leer clk_signal, sec_units y sec_tens directamente (son wire internos).

- Reloj correcto para la SVA: la propiedad se sincroniza con @(posedge clk_signal), que es exactamente el reloj que actualiza seconds y, por ende, los BCD.

- Reset/enable: disable iff (! rstn ||! start_stop) evita falsos disparos durante reset o cuando el reloj está pausado.

- Condición precisa: usamos $past(sec_units)==9 ⇒ “en el ciclo anterior era 9”; entonces exigimos: sec_units==0 y sec_tens==$past(sec_tens)+1.

- Cobertura: cover property te da un tick de cobertura cuando el evento sucede (ideal para tu testplan).

Waverform:

Luis Alberto Castañeda

Paro Reloj  Asegurarnos que el conteo se detiene, es decir que en “hex” todos los valores deben permanecer constantes.

Dentro de “tb_digital_clock.sv” se “agrego” la lógica correspondiente. En este caso fue un método de captura de un “snapshot” cuando “star_stop” cae y se compara en cada flanco de “uut.clk_signal” mientras siga en 0.

Se realizo sin SVA debido a que existían algunas complicaciones con la simulación en Xsim de vivado.

Waverform:

Cesar Eduardo Inda Ceniceros

TestCase Validar Valores Tabla II

Dentro de “tb_bcd_to_7seg_tableII” se implementó una función “automatic” para la tabla de ánodos.

En esta parte se estan probando los “Testcase” para propagar “assert”.

Consideración futura: Podría agregar un barrido a de 10 a 15 para que el decodificador responda con un apagado  (7'b1111111).

Simulación: En consola se puede apreciar lo siguiente:

Waverform:

Cesar Eduardo Inda Ceniceros

Se implemento un “check” en “tb_check_hex0_every2cycles”

Se realiza el initial begin para sección de reset y arranque.

Se definen los incrementos de dígitos en base a flancos.

Simulación: En consola

En la forma de onda se puede ver lo siguiente:

## Cover Group  tb_coverage_hex0

- “cp_digits” comprueba que hex0 presentó todos los dígitos 0..9.

- “cp_inc” verifica la secuencia 0→1→…→9→0.

- cp_inc_every2 verifica que el incremento sucede tras dos muestras consecutivas del mismo valor, es decir, cada 2 flancos de clk_out (tu clk_signal).

Se estuvieron realizando algunos cambios, pero solo se pudo observar el 66.7% en la cobertura.

# GitHub

https://github.com/CeicGitHub/Fundamentals_Of_Digital_Design_FPGA_5/tree/Project_VerificationDigitalClk

# Conclusiones / Issues

Cesar Eduardo Inda Ceniceros

Este proyecto me transmitió mucho conocimiento en cuanto a conocer más profundo la parte de verificación, el proceso que existe para validar un diseño, considero que la dinámica de trabajo no fue la mejor, fue complicado estar en comunicación con el equipo encargado de realizar el RTL en continuidad que nosotros realizábamos la verificación y esa parte entorpeció bastante el flujo de trabajo, posiblemente algo bueno en practicas futuras seria dividir la sección de diseño y verificación pero en el mismo equipo internamente, es decir considerar un equipo de 4 personas, donde 2 de ellos realicen el RTL y los otros 2 realicen la verificación, para poder tener un flujo de trabajo más ordenado.

Alonso Emmanuel Lopez Macias

El proyecto a mi parecer fue un tanto complejo por que requirió ser mayormente minucioso en la parte de verificar muchas validaciones, “testbench”, “asserts”, y “covergroups” eso también sin descartar el hecho de analizar mas a detalle las formas de onda de cada simulación y justificar su comportamiento, comprendiendo que, si el diseño tenía errores, nosotros tendríamos que documentar esas partes y validar aquellas que pudieran ser mayormente validadas. Fue importante conocer acerca de cada etapa de verificación y como podemos implementarla en diseños personales en futuros módulos para proyectos mas robustos.

Luis Alberto Castañeda Montaño

Este proyecto en particular fue de mi gran interés sin embargo considero que el proceso y desarrollo del mismo implicación un gran desafío sobre todo en la parte verificación entender desde una manera mas profunda cual es el flujo o la dinámica de trabajo que se sigue en las industrias e incluso también como es cada uno de los procesos o consideraciones que deben tomarse en cuenta en las etapas de verificación, considero que es importante comprender de manera profunda cada uno de estos elementos ya que cada uno por individual implica un entendimiento importante para comprender como validar codigo de otros desarrolladores y sobre todo asegurarnos que este diseño o implementación cumpla con los criterios correctos.

Jose Antonio Garcia Madrigal

La parte de verificación fue la mas compleja hasta ahora y también la mas importante debido a que normalmente se nos había explicado como era el proceso de diseño únicamente sin considerar muchos puntos importantes en saber si el diseño era correcto o no, es por ello que este modulo en particular fue interesante conocer todo lo que implificar la parte de UVM y también simular etapas de trabajo con otros equipos para entender todas las responsabilidades, consideraciones extras que tienen que validarse para poder avanzar en un proyecto de esta escala, sobre todo entender mas profundo que un diseño debe estar constituido y escalable en términos de criterios funcionales.